manuel d'utilisation de la cuisinière à gaz (30-90 cm)

Ce document est un manuel d'installation et d'utilisation pour une gamme de cuisinières à gaz (et mixtes gaz/électrique) de la marque Verta.

---

Partie 1 : Résumé du mode d'emploi

L'utilisation de cette cuisinière est divisée en deux parties distinctes : la table de cuisson à gaz et, selon le modèle, des réchauds électriques.

1. Installation (Cruciale et à confier à un professionnel)

- Professionnel requis : L'installation (électricité et gaz) et les conversions de type de gaz doivent être effectuées par un technicien qualifié et agréé sous peine de danger et d'annulation de la garantie.

- Mise à niveau : Utilisez les pieds réglables pour mettre la cuisinière de niveau.

- Raccordement :

- Gaz : Utilisez un tuyau adapté au type de gaz (GPL ou Naturel). Ne dépassez pas 1,5 m de long. "Évitez tout contact du tuyau avec les parties chaudes."

- Électricité : La prise doit absolument être reliée à la terre.

2. Utilisation des Brûleurs à Gaz

- Allumage :

1.  Appuyez sur le bouton du brûleur souhaité et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position "haute flamme".

2.  Actionnez l'allumeur (selon le modèle) ou approchez une flamme.

3.  Sécurité (thermocouple) : Pour les brûleurs équipés du dispositif de sécurité, après l'allumage, maintenez le bouton enfoncé pendant "3 à 5 secondes" (parfois jusqu'à 15 secondes si nécessaire). Cela active le thermocouple qui coupe le gaz si la flamme s'éteint accidentellement.

4.  Relâchez le bouton et ajustez la flamme à la position désirée (de haute à mijotage).

- Extinction : Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position d'arrêt (0).

- Conseil important : Ajustez la flamme pour qu'elle reste "sous le fond de la casserole" et ne dépasse pas sur les côtés.

3. Utilisation des Réchauds Électriques (si applicable)

- Les réchauds électriques (foyers radiants) fonctionnent avec des boutons séparés.

- Ils ont des positions de puissance (généralement 1, 2, 3) correspondant à des niveaux de chauffe différents (ex: 400W, 1100W, 1500W selon le diamètre de la plaque). Consultez le tableau page 19 pour les correspondances.

- La chaleur résiduelle est importante  ces plaques restent chaudes après extinction.

---

Partie 2 : Examen des caractéristiques et de la consommation

Avantages (Points forts)

- Flexibilité Énergétique : Le principal atout est la possibilité de choisir entre plusieurs types de brûleurs (Auxiliaire, Semi-rapide, Rapide, Wok) pour adapter la taille de la flamme à celle de la casserole, optimisant ainsi l'efficacité.

- Sécurité Renforcée :

- Présence d'un "thermocouple" sur les brûleurs (mentionné section 4.4). C'est un dispositif de sécurité essentiel qui coupe automatiquement l'arrivée de gaz si la flamme s'éteint (débordement, courant d'air).

- Les instructions de sécurité sont extrêmement détaillées (avertissements contre l'incendie, les chocs électriques, l'utilisation de nettoyeurs vapeur, etc.).

- Modularité : La gamme de tailles (30 cm à 90 cm) et la possibilité d'avoir des modèles mixtes (gaz + électrique) offrent une grande adaptabilité aux différentes cuisines.

- Conçu pour la Durée : Le fabricant mentionne une durée de vie de 10 ans et l'engagement à fournir des pièces détachées sur cette période.

- Instructions Claires pour l'Entretien : Le manuel recommande un nettoyage simple (chiffon humide) et déconseille les produits abrasifs, ce qui préserve la surface.

Examen de la Consommation d'Énergie

Le manuel fournit des tableaux techniques détaillés (pages 16-17) qui permettent d'évaluer la consommation.

1. Gaz (Brûleurs)

- Données techniques : Les tableaux (Sabaf et autres) indiquent pour chaque type de brûleur et chaque type de gaz (GPL et Naturel) :

- Le diamètre de l'injecteur (mm) : Essentiel pour la conversion.

- La puissance (kW) : Par exemple, un brûleur rapide peut atteindre 2,90 kW, un wok jusqu'à 4,20 kW.

- La consommation :

- Pour le "GPL (Butane/Propane)" , elle est donnée en "grammes par heure (g/h)". Un brûleur rapide consomme environ 211 g/h de GPL à pleine puissance.

- Pour le "Gaz Naturel", elle est donnée en "mètres cubes par heure (m³/h)". Un brûleur rapide consomme environ 0,276 m³/h de gaz naturel.

- Interprétation : Plus la puissance (kW) est élevée, plus la chaleur dégagée est forte, mais plus la consommation est rapide. Le tableau permet de choisir le bon brûleur en fonction du type de cuisson (mijotage avec le petit brûleur, saisie avec le wok).

2. Électricité (Réchauds)

- Données techniques : Le tableau "Caractéristiques techniques du réchaud électrique" indique :

- Tension : 220–240 V.

- Puissance : Elle varie selon le diamètre et le type de la plaque.

- Plaque Ø 145 : 1000 W

- Plaque rapide Ø 145 : 1500 W

- Plaque Ø 180 : 1500 W

- Plaque rapide Ø 180 : 2000 W

- Interprétation : Ce sont des puissances élevées, typiques des plaques électriques radiants. Leur consommation électrique est directement liée au temps d'utilisation à une puissance donnée. Par exemple, utiliser la plaque de 2000 W (2 kW) pendant 1 heure consomme 2 kWh.

Verdict

Cette cuisinière à gaz MAMUR est un appareil "robuste, fonctionnel et conçu pour durer", mettant la sécurité au premier plan. Elle offre une grande flexibilité de cuisson grâce à la variété de ses brûleurs et à l'option de plaques électriques.