manuel d'utilisation de la hotte cheminée (Modèles D002)

Ce manuel concerne une gamme de hottes cheminées conçues pour un usage domestique, disponibles en plusieurs largeurs (595-895 mm) et puissances. Le document est très détaillé sur les aspects sécuritaires et l'installation.

Partie 1 : Résumé du mode d'emploi

L'utilisation de cette hotte repose sur deux modes (évacuation ou recyclage), un entretien régulier des filtres, et une commande simple par boutons ou touches sensitives.

1. Installation (Étape cruciale)

- Préparation : Vérifiez que votre installation électrique est conforme (prise avec terre, fusible 6A max). La distance minimale entre la hotte et la table de cuisson doit être de **60 cm** pour une table électrique et de **65 cm** pour une table à gaz.

- Fixation :

1.  Utilisez le gabarit de perçage fourni pour percer les trous de fixation (A, B, C, D) et les trous pour la cheminée (E, F).

2.  Fixez la tôle de connexion de la cheminée intérieure au mur.

3.  Accrochez la hotte aux vis supérieures (A et B), puis vissez-la définitivement par les trous intérieurs (C et D).

4.  Raccordez le tuyau d'évacuation (diamètre 120 mm, acheté séparément) à la hotte et au mur.

Attention : Vérifiez le bon fonctionnement des clapets anti-reflux avant de serrer définitivement le collier.

5.  Emboîtez les deux parties de la cheminée et fixez-les.

2. Utilisation quotidienne

- Choix du mode :

- Mode évacuation (par défaut) : La hotte rejette l'air à l'extérieur. C'est le mode le plus efficace.

- Mode recyclage : Si aucune évacuation extérieure n'est possible, il faut acheter et installer des **filtres à charbon actif**. L'air est filtré et renvoyé dans la pièce.

- Mise en marche :

- Commandes mécaniques (photo 2) : Appuyez sur le bouton de la vitesse souhaitée (1, 2 ou 3). Appuyez sur "0" pour arrêter. Le bouton tout à droite commande l'éclairage.

- Commandes électroniques : Touchez le symbole Marche/Arrêt, puis les symboles de vitesse (+/- ou 1,2,3).

- Fonction Timer (sur modèles électroniques) : Appuyez sur un bouton de vitesse pendant plus de 3 secondes pour activer l'arrêt automatique après 5 minutes.

3. Entretien (Essentiel pour la performance et la sécurité)

- Filtres à graisse (aluminium) : Ils sont "lavables au lave-vaisselle" (max 60°C) ou à la main. À nettoyer régulièrement (environ après 40h d'utilisation) pour éviter les risques d'incendie.

- Filtres à charbon : Ils ne se lavent pas. Ils doivent être **remplacés tous les 2 à 4 mois** selon l'usage.

- Éclairage LED : En cas de panne, contactez le service agréé. Le manuel fournit les références techniques précises si vous devez commander une ampoule de remplacement.

Partie 2 : Examen des caractéristiques et de la consommation

Caractéristiques (Avantages et Inconvénients)

Avantages (Points forts)

1.  Polyvalence d'installation : La hotte est conçue pour fonctionner aussi bien en mode "évacuation" (par défaut) qu'en mode "recyclage" (avec filtres à charbon en option). Elle s'adapte ainsi à toutes les cuisines, même sans conduit d'évacuation extérieur.

2.  Efficacité d'aspiration : Plusieurs modèles sont proposés avec des puissances moteur allant de **115W à 240W**, ce qui garantit une aspiration performante adaptée à la taille de la cuisine. Les vitesses multiples (3 ou 4) permettent d'ajuster la puissance à la quantité de vapeurs.

3.  Éclairage LED économique : Tous les modèles sont équipés d'un éclairage LED (2x1W). Le manuel mentionne que les LED offrent une durée de vie 10 fois supérieure et **90% d'économies d'énergie** par rapport aux ampoules classiques.

4.  Sécurité renforcée :  "clapets anti-reflux" est mentionnée, essentiels pour éviter que l'air extérieur ne rentre et pour assurer le bon tirage.

- Système d'arrêt automatique (timer) pratique pour aérer après la cuisson.

5.  Entretien facile : Les filtres à graisse en aluminium sont lavables au lave-vaisselle, ce qui simplifie grandement l'entretien régulier.

"Points d'attention"

1. Entretien impératif : Le manuel insiste lourdement sur le nettoyage régulier des filtres. Un oubli peut non seulement réduire les performances, mais aussi créer un "risque d'incendie" (accumulation de graisse).

Examen de la consommation d'énergie

1. Données techniques (page 7)

- Tension/Fréquence : 220-240V ~ 50 Hz

- Puissance totale : Varie selon le modèle de 117W à 242W.

- Puissance du moteur : Varie de 115W à 240W.

- Puissance de l'éclairage : "2 x 1W" (soit 2W au total) sur tous les modèles.

2. Efficacité énergétique

- Moteur : La consommation électrique du moteur est directement liée à la vitesse sélectionnée. Utiliser la vitesse la plus basse suffisante pour le type de cuisson permet de réduire la consommation.

- **Éclairage :** La consommation de l'éclairage LED est **infime (2W)** , ce qui est un excellent point. On peut laisser l'éclairage allumé sans impact notable sur la facture.

- Mode recyclage vs évacuation : Le mode évacuation est intrinsèquement plus efficace car il ne nécessite pas de forcer l'air à travers un filtre à charbon, ce qui peut légèrement réduire le débit d'air et augmenter la charge sur le moteur à performance égale.

3. Conseils pour économiser l'énergie

- Utilisez la "vitesse minimale" suffisante pour évacuer les vapeurs.

- Nettoyez régulièrement les filtres : des filtres encrassés réduisent le débit d'air et obligent le moteur à "forcer" davantage pour aspirer, augmentant la consommation.

- Utilisez le "timer" pour que la hotte ne tourne pas inutilement longtemps après la cuisson.

- Profitez de l'éclairage LED très peu énergivore.

Verdict

Cette hotte cheminée est un équipement "robuste, puissant et sécurisé", conçu pour s'intégrer esthétiquement dans une cuisine. Sa double capacité (évacuation/recyclage) la rend très polyvalente.

- Idéal pour : Les cuisiniers fréquents qui ont besoin d'une aspiration efficace pour éliminer rapidement odeurs et vapeurs. Les personnes prêtes à investir du temps dans un entretien régulier (filtres).

Côté énergie, la hotte est plutôt **sobre**, surtout grâce à son éclairage LED. La consommation du moteur (max 240W) est raisonnable pour un appareil de ce type, mais elle dépendra de l'usage : une utilisation prolongée à grande vitesse fera logiquement grimper la consommation. L'essentiel est de maintenir les filtres propres pour garantir un débit d'air optimal sans forcer sur le moteur.